编号：  02309

电力电子变流技术 课程实验报告

主考学校________________

考 籍 号________________

姓   名 ________________

专   业 ________________

层   次 ________________

长沙理工大学继续教育学院

实验一   单相半控桥式整流电路实验

- 实验目的 - 加深对单相桥式半控整流电路带电阻性、电阻电感性负载时各工作情况的理解； - 了解续流二极管在单相桥式半控整流电路中的作用，学会对实验中出现的问题加以分析和解决。

- 实验原理 实验线路如图1所示，两组锯齿波同步移相触发电路均在DJK03-1挂件上，它们由同一个同步变压器保持与输入的电压同步，触发信号加到共阴极的两个晶闸管，图中的R用D42三相可调电阻，将两个 900Ω接成并联形式，二极管VD1、VD2、VD3及开关S1均在DJK06挂件上，电感Ld在DJK02面板上，有100mH、200mH、700mH三档可供选择，本实验用700mH，直流电压表、电流表从DJK02挂件获得。 图1. 单相半控桥式整流电路原理

- 实验所需挂件及附件 序号; 型 号; 备 注. 1; DJK01 电源控制屏; 该控制屏包含“三相电源输出”，“励磁电源”等几个模块。. 2; DJK02 晶闸管主电路; 该挂件包含“晶闸管”以及“电感”等几个模块。. 3; DJK03-1 晶闸管触发电路; 该挂件包含“锯齿波同步触发电路”模块。. 4; DJK06 给定及实验器件; 该挂件包含“二极管”等几个模块。. 5; D42 三相可调电阻. 6; 双踪示波器; 自备. 7; 万用表; 自备.

四、实验内容 - 锯齿波同步触发电路的调试； - 单相桥式半控整流电路带电阻性负载； - 单相桥式半控整流电路带电阻电感性负载。

五、实验步骤 1. 将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧使输出线电压为200V，用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端，按下“启动”按钮，打开DJK03-1电源开关，用双踪示波器观察“锯齿波同步触发电路”各观察孔的波形。 2. 锯齿波同步移相触发电路调试：其调试方法与实验三相同。令Uct=0时（RP2电位器顺时针转到底）α＝170o。 3. 单相桥式半控整流电路带电阻性负载 按原理图接线，主电路接可调电阻R，将电阻器调到最大阻值位置，按下“启动”按钮，用示波器观察负载电压Ud、晶闸管两端电压UVT和整流二极管两端电压UVD1的波形，调节锯齿波同步移相触发电路上的移相控制电位器RP2，观察并记录在不同α角时Ud、UVT、UVD1的波形，测量相应电源电压U2和负载电压Ud的数值，记录于表1中。计算公式: Ud = 0.9U2(1+cosα)/2。 4. 单相桥式半控整流电路带电阻电感性负载 ①断开主电路后，将负载换成将平波电抗器Ld(70OmH)与电阻R串联。 ②不接续流二极管VD3，接通主电路，用示波器观察不同控制角α时Ud、UVT、UVD1、Id的波形，并测定相应的U2、Ud数值，记录于表2中。 ③在α=60°时，移去触发脉冲(将锯齿波同步触发电路上的“G3”或“K3”拔掉)，观察并记录移去脉冲前、后Ud、UVT1、UVT3、UVD1、UVD2、Id的波形。 ④接上续流二极管VD3，接通主电路，观察不同控制角α时Ud、UVD3、Id 的波形，并测定相应的U2、Ud数值。 ⑤在接有续流二极管VD3及α=60°时，移去触发脉冲(将锯齿波同步触发电路上的“G3”或“K3”拔掉)，观察并记录移去脉冲前、后Ud、UVT1、UVT3、UVD2、UVD1和Id的波形。

六、原始数据记录 表1 α; 30°; 60°; 90°; 120°; 150°. U2. Ud(记录值). Ud/U2. Ud(计算值). 表2 α; 30°; 60°; 90°. U2. Ud(记录值). Ud/U2. Ud(计算值).

七、画出波形图 画出①电阻性负载，②电阻电感性负载，α角分别为30°、60°、 90°时的Ud、UVT的波形。

八、实验成果分析与结论 指导老师签字：

实验二    三相半波可控整流电路实验

- 实验目的 - 了解三相半波可控整流电路的工作原理； - 研究可控整流电路在电阻负载和电阻电感性负载时的工作情况。

- 基本原理 图2为三相半波可控整流电路实验原理图。三相半波可控整流电路用了三只晶闸管，与单相电路比较，其输出电压脉动小，输出功率大。不足之处是晶闸管电流即变压器的副边电流在一个周期内只有1/3时间有电流流过，变压器利用率较低。图2中晶闸管用DJK02正桥组的三个，电阻R用D42三相可调电阻，将两个900Ω接成并联形式，Ld电感用DJK02面板上的700mH，其三相触发信号由DJK02-1内部提供，只需在其外加一个给定电压接到Uct端即可。直流电压、电流表由DJK02获得。 图2 三相半波可控整流电路实验原理图

- 实验所需挂件及附件 序号; 型 号; 备 注. 1; DJK01 电源控制屏; 该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。. 2; DJK02 晶闸管主电路. 3; DJK02-1三相晶闸管触发电路; 包含“触发电路”,“正反桥功放” 等几个模块。. 4; DJK06 给定及实验器件; 该挂件包含“给定”等模块。. 5; D42 三相可调电阻. 6; 双踪示波器; 自备. 7; 万用表; 自备.

四、实验内容 1. 研究三相半波可控整流电路带电阻性负载； 2. 研究三相半波可控整流电路带电阻电感性负载。

五、实验步骤 1. DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试 ①打开DJK01总电源开关，操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关，观察输入的三相电网电压是否平衡。 ②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。 ③用10芯的扁平电缆，将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关，拨动 “触发脉冲指示”钮子开关，使“窄”的发光管亮。 ④观察A、B、C三相的锯齿波，并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器（在各观测孔左侧），使三相锯齿波斜率尽可能一致。 ⑤将DJK06上的“给定”输出Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压Uct相接，将给定开关S2拨到接地位置（即Uct=0），调节DJK02-1上的偏移电压电位器，用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形，使α=150°(注意此处的α表示三相晶闸管电路中的移相角，它的0°是从自然换流点开始计算，前面实验中的单相晶闸管电路的0°移相角表示从同步信号过零点开始计算，两者存在相位差，前者比后者滞后30°)。 ⑥适当增加给定Ug的正电压输出，观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形，此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。 ⑦用8芯的扁平电缆，将DJK02-1面板上“触发脉冲输出”和“触发脉冲输入”相连，使得触发脉冲加到正反桥功放的输入端。 ⑧将DJK02-1面板上的Ulf端接地，用20芯的扁平电缆，将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连，并将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”，观察正桥VT1～VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。 2. 三相半波可控整流电路带电阻性负载 按图2接线，将电阻器放在最大阻值处，按下“启动”按钮，DJK06上的“给定”从零开始，慢慢增加移相电压，使α能从30°到180°范围内调节，用示波器观察并纪录三相电路中α=30°、60°、90°、120°、150°时整流输出电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形，并纪录相应的电源电压U2及Ud的数值于表1中 计算公式:Ud＝1.17U2cosα (0～30O) Ud=0.675U2[1+cos(a+π6)] (30o～150o) 3.三相半波整流带电阻电感性负载 将DJK02上700mH的电抗器与负载电阻R串联后接入主电路，观察不同移相角α时Ud、Id的输出波形，并记录相应的电源电压U2及Ud、Id值于下表2中，画出α＝90o时的Ud及Id波形图。

六、原始数据记录 表1 α; 30°; 60°; 90°; 120°; 150°. U2. Ud（记录值）. Ud/U2. Ud（计算值）. 表2 α; 30°; 60°; 90°; 120°. U2. Ud（记录值）. Ud/U2. Ud（计算值）.

七、画出波形 绘出当α＝90o时，整流电路供电给电阻性负载、电阻电感性负载时的Ud及Id的波形。 α＝90o 阻性 Ud Id α＝90o阻感性时 Ud Id

八、实验成果分析与结论 指导教师签名：

实验三  单相桥式有源逆变电路实验

- 实验目的 1．加深理解单相桥式逆变电路的工作原理； 2. 研究单相桥式变流电路逆变的全过程，掌握实现有源逆变的条件； 3. 掌握产生逆变颠覆的原因及预防方法。

- 基本原理 图3为单相桥式有源逆变原理图，三相电源经三相不控整流，得到一个上负下正的直流电源，供逆变桥路使用，逆变桥路逆变出的交流电压经升压变压器反馈回电网。“三相不控整流”是DJK10上的一个模块，其“心式变压器”在此做为升压变压器用，从晶闸管逆变出的电压接“心式变压器”的中压端Am、Bm，返回电网的电压从其高压端A、B输出，为了避免输出的逆变电压过高而损坏心式变压器，故将变压器接成Y/Y接法。图中的电阻R、电抗Ld和触发电路与整流所用相同。 有关实现有源逆变的必要条件等内容可参见电力电子变流技术教材的有关内容。 图3. 单相桥式有源逆变原理图

- 实验所需挂件及附件 序号; 型 号; 备 注. 1; DJK01 电源控制屏; 该控制屏包含“三相电源输出”，“励磁电源”等几个模块。. 2; DJK02 晶闸管主电路; 该挂件包含“晶闸管”以及“电感”等几个模块。. 3; DJK03-1 晶闸管触发电路; 该挂件包含“锯齿波同步触发电路”模块。. 4; DJK10 变压器实验; 该挂件包含“逆变变压器”以及“三相不控整流” 等模块。. 5; D42 三相可调电阻. 6; 双踪示波器; 自备. 7; 万用表; 自备.

四、实验内容 1. 单相桥式有源逆变电路带电阻电感负载； 2. 有源逆变电路逆变颠覆现象的观察。

五、实验步骤 1．触发电路的调试 将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧使输出线电压为200V，用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端，按下“启动”按钮，打开DJK03-1电源开关，用示波器观察锯齿波同步触发电路各观察孔的电压波形。 将控制电压Uct调至零(将电位器RP2顺时针旋到底)，观察同步电压信号和“6”点U6的波形，调节偏移电压Ub(即调RP3电位器)，使α=180°。 将锯齿波触发电路的输出脉冲端分别接至全控桥中相应晶闸管的门极和阴极，注意不要把相序接反了，否则无法进行整流和逆变。将DJKO2上的正桥和反桥触发脉冲开关都打到“断”的位置,并使Ulf和Ulr悬空，确保晶闸管不被误触发。 2.单相桥式有源逆变电路实验 按图3接线，将电阻器放在最大阻值处，按下“启动”按钮，保持Ub偏移电压不变(即RP3固定)，逐渐增加Uct（调节RP2），在β=30°、60°、90°时，观察、记录逆变电流Id 、晶闸管电压UVT。 3. 逆变颠覆现象的观察 调节Uct，使α=150°，观察Ud波形。突然关断触发脉冲（可将触发信号拆去），用双踪慢扫描示波器观察逆变颠覆现象，记录逆变颠覆时的Ud波形。

六、原始数据记录 β; 30°; 60°; 90°. Ud（记录值）. Id（记录值）. UVT（记录值）.

七、画出波形 按画出β=30°、60°、90° 时Id和UVT的波形

八、实验成果分析与结论 指导教师签名：

实验四  三相桥式有源逆变电路实验

- 实验目的 1. 加深理解三相桥式有源逆变电路的工作原理； 2. 了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。

- 实验原理 实验线路如图4所示。主电路由三相全控整流电路及作为逆变直流电源的三相不控整流电路组成，触发电路为DJKO2-1中的集成触发电路，由KCO4、KC4l、KC42等集成芯片组成，可输出经高频调制后的双窄脉冲链。三相桥式逆变电路的工作原理可参见电力电子变流技术教材的有关内容。 在三相桥式有源逆变电路中，电阻、电感与整流的一致，而三相不控整流及心式变压器均在DJK10挂件上，其中心式变压器用作升压变压器，逆变输出的电压接心式变压器的中压端Am、Bm、Cm，返回电网的电压从高压端A、B、C输出，变压器接成Y/Y接法。 图4. 三相桥式逆变电路 图中的R均使用D42三相可调电阻，将两个900Ω接成并联形式；电感Ld在DJK02面板上，选用700mH，直流电压、电流表由DJK02获得。

- 实验所需挂件及附件 序号; 型 号; 备 注. 1; DJK01 电源控制屏; 该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。. 2; DJK02 晶闸管主电路. 3; DJK02-1三相晶闸管触发电路; 该挂件包含“触发电路”,“正反桥功放”等几个模块。. 4; DJK06 给定及实验器件; 该挂件包含“二极管”等几个模块。. 5; DJK10 变压器实验; 该挂件包含“逆变变压器”以及“三相不控整流”。. 6; D42 三相可调电阻. 7; 双踪示波器; 自备. 8; 万用表; 自备.

四、实验内容 1.掌握实现有源逆变的基本条件，掌握触发电路的工作原理； 2.三相桥式有源逆变电路原理； 3.在有源逆变状态下，当触发电路出现故障(人为模拟)时观测主电路的各电压波形。

五、实验步骤 1. DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试 ①打开DJK01总电源开关，操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关，观察输入的三相电网电压是否平衡。 ②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。 ③用10芯的扁平电缆，将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关，拨动 “触发脉冲指示”钮子开关，使“窄”的发光管亮。 ④观察A、B、C三相的锯齿波，并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器（在各观测孔左侧），使三相锯齿波斜率尽可能一致。 ⑤将DJK06上的“给定”输出Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压Uct相接，将给定开关S2拨到接地位置（即Uct=0），调节DJK02-1上的偏移电压电位器，用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形，使α=150°。 ⑥适当增加给定Ug的正电压输出，观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形，此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。 ⑦用8芯的扁平电缆，将DJK02-1面板上“触发脉冲输出”和“触发脉冲输入”相连，使得触发脉冲加到正反桥功放的输入端。 ⑧将DJK02-1面板上的Ulf端接地，用20芯的扁平电缆，将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连，并将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”，观察正桥VT1～VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。 2. 三相桥式有源逆变电路 按图4接线，将DJK06上的“给定”输出调到零(逆时针旋到底)，将电阻器放在最大阻值处，按下“启动”按钮，调节给定电位器，增加移相电压，使β角在30°～90°范围内调节，同时，根据需要不断调整负载电阻R，使得电流Id保持在0.6A左右(注意Id不得超过0.65A)。用示波器观察并记录β=30°、60°、90°时的整流电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形，并记录相应的Ud数值于下表1中。计算公式：Ud=2.34U2cos(180O-β) 3. 故障现象的模拟 当β=60°时，将触发脉冲钮子开关拨向“断开”位置，模拟晶闸管失去触发脉冲时的故障，观察并记录这时的Ud、UVT波形的变化情况。

六、原始数据记录 表1 β; 30˚; 60˚; 90˚. U2. Ud(记录值). Ud/U2. Ud(计算值).

七、画出波形图 画出β=30˚，60˚，90°时的Ud、UVT的波形。

八、实验成果分析与结论 指导老师签字：

实验五  直流斩波电路实验

- 实验目的 - 加深理解斩波器电路的工作原理； - 掌握斩波器主电路、触发电路的调试步骤和方法； - 熟悉斩波器电路各点的电压波形。

- 实验原理 实验采用脉宽可调的晶闸管斩波器，主电路如图5。其中VT1为主晶闸管，VT2为辅助晶闸管，C和L1构成振荡电路,它们与VD2、VD1、L2组成VT1的换流关断电路。当接通电源时，C经L1、VD1、L2及负载充电至+Ud0，此时VT1、VT2均不导通，当主脉冲到来时，VT1导通，电源电压将通过该晶闸管加到负载上。当辅助脉冲到来时，VT2导通，C通过VT2、L1放电，然后反向充电，其电容的极性从+Ud0变为-Ud0，当充电电流下降到零时，VT2自行关断，此时VT1继续导通。VT2关断后，电容C通过VD1及VT1反向放电，流过VT1的电流开始减小，当流过VT1的反向放电电流与负载电流相同的时候，VT1关断；此时，电容C继续通过VD1、L2、VD2放电，然后经L1、VD1、L2及负载充电至+Ud0，电源停止输出电流，等待下一个周期的触发脉冲到来。VD3为续流二极管，为反电势负载提供放电回路。 图5. 斩波主电路原理图 从以上斩波器工作过程可知，控制VT2脉冲出现的时刻即可调节输出电压的脉宽,从而可达到调节输出直流电压的目的。VT1、VT2的触发脉冲间隔由触发电路确定。斩波器触发电路和原理可参见实验一内容。 实验接线如图6所示，电阻R用D42三相可调电阻，用其中一个900Ω的电阻；励磁电源和直流电压、电流表均在控制屏上。 图6.直流斩波器实验线路图

- 实验所需挂件及附件

四、实验内容 1. 直流斩波器触发电路调试； 2. 直流斩波器接电阻性负载。

五、实验步骤 1. 斩波器触发电路调试 调节DJK05面板上的电位器RP1、RP2，RP1调节锯齿波的上下电平位置，而RP2为调节锯齿波的频率。先调节RP2，将频率调节到200Hz～300Hz之间，然后在保证三角波不失真的情况下，调节RP1为三角波提供一个偏置电压（接近电源电压），使斩波主电路工作的时候有一定的起始直流电压，供晶闸管一定的维持电流，保证系统能可靠工作，将DJK06上的给定接入，观察触发电路的第二点波形，增加给定，使占空比从0.3调到0.9。 2. 斩波器带电阻性负载 ①按上图实验线路接线，直流电源由电源控制屏上的励磁电源提供，接斩波主电路（要注意极性），斩波器主电路接电阻负载，将触发电路的输出“G1”、“K1”、“G2”、“K2”分别接至VT1、VT2的门极和阴极。 ②用示波器观察并记录触发电路的“G1”、“K1”、“G2”、“K2”、波形，并记录输出电压Ud及晶闸管两端电压UVT1的波形，注意观测各波形间的相对相位关系。 ③调节DJK06上的“给定”值，观察在不同τ（即主脉冲和辅助脉冲的间隔时间）时Ud的波形，并记录相应的Ud和τ于表1中，从而画出Ud=f(τ/T)的关系曲线，其中τ/T为占空比。（表格在下面）

六、原始数据记录 表1 τ. Ud.

七、画出波形图 1. 画出斩波电路的输出电压、电流波形 - Ud=f(τ/T)的关系曲线

八、实验成果分析与结论 指导老师签字：

| 长沙理工大学继续教育学院 专业学生实验记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考 籍 号 |  |  | 姓 名 |  |
| 实验名称 | 实验一 | 实验二 | 实验三 | 实验四 |
| 实验时间 |  |  |  |  |
| 指导教师姓名及联系电话 |  |  |  |  |
| 考生出勤情况 | ﹙1﹚按时﹙ ﹚ ﹙2﹚迟到﹙ ﹚ ﹙3﹚早退﹙ ﹚ （4）旷课﹙ ﹚ | ﹙1﹚按时﹙ ﹚ ﹙2﹚迟到﹙ ﹚ ﹙3﹚早退﹙ ﹚ （4）旷课﹙ ﹚ | ﹙1﹚按时﹙ ﹚ ﹙2﹚迟到﹙ ﹚ ﹙3﹚早退﹙ ﹚ （4）旷课﹙ ﹚ | ﹙1﹚按时﹙ ﹚ ﹙2﹚迟到﹙ ﹚ ﹙3﹚早退﹙ ﹚ （4）旷课﹙ ﹚ |
| 指导教师对考生完成实验情况的评价 | ﹙1﹚良好﹙ ﹚ ﹙2﹚一般﹙ ﹚ ﹙3﹚未完成﹙ ﹚ | ﹙1﹚良好﹙ ﹚ ﹙2﹚一般﹙ ﹚ ﹙3﹚未完成﹙ ﹚ | ﹙1﹚良好﹙ ﹚ ﹙2﹚一般﹙ ﹚ ﹙3﹚未完成﹙ ﹚ | ﹙1﹚良好﹙ ﹚ ﹙2﹚一般﹙ ﹚ ﹙3﹚未完成﹙ ﹚ |
| 成绩评定 | 根据该生在实验过程中的表现以及对实验过程和实验结果的记录，评定该 实习成绩为： 。（成绩评定分优、良、中、及格、不及格五个等级） 教师签名 ： 年 月 日 |  |  |  |
| 说明：1、此表由考生到主考院校（面向社会考生）或所在助学站（助学班考生）领取使用； 2、实习结束后由考生将此表交回主考院校（面向社会考生）或所在助学站（助学班考生）。 |  |  |  |  |

湖南省高等教育自学考试

免做实验（学习）申请表

申请人姓名：

报考专业：

考 籍 号：

湖南省高等教育自学考试委员会办公室制

| 申请免做实验（学习）名称： 代码： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申 请 人 基 本 情 况 | 文化程度： |  | 工作单位： |
|  | 从事工种： |  | 此工种起止时间： |
|  | 操 作 过 的 仪 器 种 类 、 型 号 、 性 能 |  |  |
|  | 完 成 的 工 程 项 目 及 其 成 果 |  |  |

（以上各栏由申请人填写）

| 所在 单位 意见 | 工程技术负责 人 意 见 | 签名： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 行 政 意 见 | （公章）负责人签名： |  |
| 申报地点： 时间： |  |  |  |
| 主考 学校 考查 意见 | 考查老师意见： 考查老师签名： |  | 主管部门意见： （公章） 负责人签名： |
| 省自 考办 意见 | （公章） |  |  |

说明：

- 申请人必须如实填写基本情况。

- 经所在单位批准后持表到当地报名站办理免做申请手续。

- 主考学校综合考查后，由主考学校向考生说明结论意见。

- 综合考查合格，可以免做该项实验（实习）。

此表连同成绩单一并装入考籍档案，作为成绩档案备查。

附件：

电力电子变流技术

实 践 考 核 大 纲

内  部  使  用

- 《电力电子变流技术》课程实践考核大纲

课程代码：02309

环节类别：课程实验

学    分：1

总 学 时：30学时

适用专业: 电气系统及其自动化专业。

一、实验目的

《电力电子变流技术》是电气类的一门专业课，具有较强的理论性与实践性，电力电子变流技术的实验基本技术是电力电子变流技术研究的基本手段，通过实验课将理论与实践有机地结合在一起，同时也使考生在实验中掌握研究的基本方法，提高考生动手能力，更培养考生分析问题和解决问题的能力。

二、实验基本内容与要求

| 序号 | 实验项目 | 学时数 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相半控桥式整流电路 | 2 | 了解单相桥式半控整流电路带电阻性负载、电阻电感性负载时的工作情况，了解续流二极管在单相桥式半控整流电路中的作用。掌握单相半控桥式整流电路工作原理。 |
| 2 | 三相半波可控整流电路 | 2 | 了解三相半控整流电路带电阻性负载、电阻电感性负载时的工作情况，掌握三相半波可控整流电路的工作原理。 |
| 3 | 单相桥式有源逆变电路 | 2 | 研究单相桥式变流电路逆变的全过程，了解实现有源逆变的条件，单相桥式有源逆变电路带电阻电感负载情况；掌握单相桥式有源逆变电路的工作原理。 |
| 4 | 三相桥式有源逆变电路 | 2 | 研究三相桥式变流电路逆变的全过程，掌握三相桥式有源逆变电路的工作原理。 |
| 5 | 直流斩波电路实验 | 2 | 直流斩波器触发电路调试，了解直流斩波器接电阻性负载情况。 |

三、主要仪器设备

电力电子教学实验台

四、指导书与参考资料

1．解中秀主编. 电力电子变流技术. 北京. 中国电力出版社，1999。

2．王兆安主编. 电力电子技术. 第五版，北京. 机械工业出版社，2010。

3. 黄俊主编， 《电力电子变流技术》，第三版，机械工业出版社，2004 年

4. 林辉主编《电力电子技术》， 第一版， 武汉理工大学出版社，2002 年

五、考核目标

考生通过实验理论课的学习及实验，验证、巩固、充实、拓宽理论课所学的知识，初步掌握与电力电子问题有关的实验的基本理论、基本方法、量测技术和数据分析处理方法，熟悉电力电子实验中常用的仪器、组件的性能、操作方法，掌握科学实验以及解决工程实际问题为主的实验研究方法，培养考生具有较强的动手和思维能力、查阅资料的能力、撰写实验报告的能力，培养严谨、实事求是的工作作风和科学态度，为学生进入实际工作及进一步深造打下坚实的基础。

六、考核内容与评分标准

所有实验完成后一周内，考生交实验报告。该实验主要考核考生的学习态度，实验操作和实验报告的情况，成绩评定采用等级制（优、良、中、及格、不及格五个等级）。具体评分见下表：

| 学习态度（15%） | 预习情况（5%） |
| --- | --- |
|  | 出勤情况（5%） |
|  | 纪律情况（5%） |
| 实验操作（40%） | 实验方案设计（10%） |
|  | 提问回答情况（10%） |
|  | 动手能力（20%） |
| 实验报告（45%） | 基础知识、实验原理（15%） |
|  | 实验过程、实验结果（15%） |
|  | 结构完整，文笔流畅（15%） |

七、注意事项

1、实践课程考核报考与全省理论课程统考报考时间同时报考，每年2次，分别安排在每年的6月29日前和12月29日前，具体时间详见当次报考简章；实践性环节考核由主考院校安排，分别安排在每年的4月30日前和10月30日前，具体安排请登陆主考院校网站查询或电话联系0731-85647231。

2、申请“免做”者需同时办理报名和申请免做手续。